ICS 65.020.20

CCS B 34

团体标准

T/CATEA 004—2023

甘蔗分步协同机收技术规程

Technical specification for sugarcane multi step collaborative mechanized harvesting

2023 - 12 - 01发布

2024 - 01 - 01实施

中国农业技术推广协会   发布

目录

目录	I

前言	II

标准名称	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 分步协同机收	1

3.2 割铺	1

3.3 割堆	1

3.4 集堆	2

3.5 转运	2

3.6 留茬	2

3.7 拔蔸	2

3.8 整秆式除杂	2

3.9 切段式除杂....................................................................................................................................................2

4 蔗地基本条件	2

5 分步式机械化收割	2

5.1 蔗地勘查	3

5.2 割铺（堆）	3

5.3 集堆与田间转运	3

5.4 田头转装与道路运输	3

6 集中除杂	3

7 作业质量要求....................................................................................................................................................4

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建农林大学提出。

本文件由中国农业技术推广协会归口。

本文件起草单位：福建农林大学、全国农业技术推广服务中心、云南省农业科学院甘蔗研究所、广西农业机械研究院有限公司、华南农业大学、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广东省科学院南繁种业研究所、中国热带农业科学院热带生物技术研究所。

本文件主要起草人：张华 张跃彬 陈常兵 郭家文 莫建霖 刘庆庭 王维赞 吴建明 胡朝晖 杨丹彤 张智刚 罗俊 李诗燕 林兆里 彭李顺。

甘蔗分步协同机收技术规程

范围

# 本文件规定了甘蔗分步协同机收技术应用的蔗地基本条件、分步式机械化收割的步骤和技术要点、集中除杂点的布局原则和依据、配套条件和主要建设内容等技术要求。

# 本文件适用于我国大部分蔗区。尤其适用于丘陵坡地中大型机械化收获作业受限的蔗区。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# GB/T 10498  糖料甘蔗

# NY/T 2902  甘蔗联合收获机作业质量

# NY/T 2991  农机农艺结合生产技术规程 甘蔗

# NY/T 3889  甘蔗全程机械化生产技术规范

术语和定义

# 下列术语和定义适宜于本文件。

  - 分步协同机收  Multi step collaborative mechanized harvesting

通过机械割铺（堆）、集堆、转运的原料蔗，运至集中除杂点经机械切段除杂或整秆除杂，获得质量合格的原料蔗的机械化作业方式。

  - 割铺  Cut down and lay flat

采用割铺机从甘蔗基部切割并通过机械的导向机构使甘蔗跨垄平铺于田间。

  - 割堆 Cut down and pile up

采用割堆机从甘蔗基部切割并通过机械的堆集和导向机构使甘蔗跨垄成堆铺放于田间。

  - 3.4 集堆  Pile up

## 采用抓蔗机将割铺机收割铺放在田间的甘蔗集中成堆，便于后续抓取至田间运输设备上实现离田。

  - 3.5 转运 Transfer

利用田间运输车辆或其他装载机具，将原料蔗从田间运至田头的公路运输车接驳点，并转装至公路运输车送往集中除杂点的过程。

  - 3.6 留茬 Stubble

  - 收割后露出土面的蔗茎部分。

  - 3.7 拔蔸 Pull out roots

因收割作业不当，使甘蔗地下部蔗蔸拔出土面的现象。

3.8 整秆式除杂 Whole stalk trash removal

带叶带梢甘蔗喂入整秆式除杂机组，将蔗梢切除、蔗叶剥除，获得符合制糖企业收购质量标准的整秆原料蔗的过程。

3.9 切段式除杂 Billet trash removal

带叶带梢甘蔗喂入切段式除杂机组，将甘蔗切段，采用风力将蔗叶、嫩梢吹除，获得符合制糖企业收购质量标准的原料蔗段的过程。

  - 4 蔗地基本条件

## 4.1 田间种植行向、行距、行长应确保甘蔗分步协同机收作业的安全顺畅运行，应具备适应割铺、割堆、集堆、转运等机械装备和车辆运行的田间地头作业空间和道路运输条件；

## 4.2 相邻农户地块进行统一规划，集约化设计田头转弯调头和转装运输空间，节约使用耕地；统一规划田间行向、行距、行长，保证甘蔗分步协同机收作业安全、顺畅、高效运行；统一规划应用良种，保证原料蔗成熟期、生产季（新植或宿根蔗）一致，以实现同期规模化收获。

  - 5 分步式机械化收割

  - 5.1 蔗地勘查

## 机收作业服务业者应提前勘查作业地块，利于连片收割；应提前清理作业场地障碍，规划作业流程和路径，预留合适的作业机具和运输车辆转弯调头及转装空间；根据田间作业条件（地块、甘蔗倒伏、弯曲程度）、作业量和集中除杂点的处理与接纳能力，组织好作业机具、零配件耗材、运力及相关保障，避免割铺（堆）、集堆、转运、公路运输等各环节机械装备及车辆的无效等待。

  - 5.2 割铺（堆）

  - 宜在蔗地干爽条件下进行；采用割铺机或割堆机逐行收割，因地块条件限制的，可辅以人工配合进行；保持沟底行走，避免碾压蔗垄及甘蔗；要求基切刀片入土切割或尽量贴近土面切割；注意检查留茬切口破裂情况和拔蔸情况，适时更换基切刀片和进行必要的调整维修。

  - 5.3 集堆与田间转运

## 采用抓蔗机将割铺机收割铺放在田间的甘蔗进行集堆，有条件的可即时抓取放置到配套的田间运输车辆或其他装载机具上，运至田头公路运输车接驳点进行转装。所有机具装备均要求保持沟底行走，避免碾压蔗垄及甘蔗。抓蔗机卸料高度应大于3.5m，卸料角大于30度。

  - 5.4田头转装与道路运输

## 根据原料蔗外运的道路条件选择适宜的公路运输车辆；根据运输车单车装载量、装载频次间隔以及田间收割效率，合理安排原料蔗田头集堆、转装机械和运输车辆作业空间，确保安全高效运行。转装机械卸料高度应大于3.5m，卸料角大于30度。

  - 6 集中除杂

## 6.1 原料蔗集中除杂方式包括机械整秆式除杂和切段式除杂两种类型。采用切段式除杂的原料蔗应24小时内进入制糖企业压榨，采用整秆式除杂的原料蔗也应尽快进入制糖企业压榨。

  - 6.2 集中除杂点可固定场地安装设施设备进行作业，亦可采用转场运输设备进行流动作业；

  - 6.3 集中除杂点应在制糖企业所辖蔗区进行科学布局。应充分考虑制糖企业原料蔗日榨量、原料蔗运力安排、除杂点基础设施设备、运行成本的投资及回收预期、除杂点服务面积、除杂效率、碎叶预处理效率、除杂点至制糖企业的运距、碎叶综合利用配套产业以及相关物流条件等诸多关联要素，本着满足原料蔗稳定供给、保证原料蔗新鲜度、除杂点经营的经济性与可持续性原则进行布点建设；

  - 6.4 集中除杂点应具备便利的道路交通条件；满足设施设备安装运行以及原料蔗、碎叶秸秆等多样化物资的装卸、储放、物流进出、人员安全、消防、扬尘及噪声污染管理等所需的场地和配套的用电、用水等要求；

  - 6.5 集中除杂点一般包括原料蔗、碎叶、蔗梢等物资的装卸、储放场区及装载机械设备；原料蔗抓取、输送、除杂、收集、碎叶回收及预处理等设施设备；设备维修区域；物流进出路径等。工作人员应依规进行除杂质量和设备定期检查。

  - 7 作业质量要求

  - 甘蔗分步协同机收的作业质量，包括田间切割高度合格率、宿根破头率，以及除杂后的甘蔗含杂率、未剥净率、蔗茎合格率、蔗段合格率和总损失率，应符合NY/T 2902文件规定要求。

_________________________________