ICS 65.020.20

CCS B 34

团体标准

T/CATEA 005—2023

丘陵坡地甘蔗机械化收获技术规程

Technological specifition for mechanized harvesting of sugarcane on hilly and

sloping areas

2023 - 12 - 01发布

2024 - 01 - 01实施

中国农业技术推广协会   发布

目录

前  言	III

丘陵坡地甘蔗机械化收获技术规程	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 丘陵坡地蔗区	1

3.2 机械化收获	1

3.2.1 联合机收	1

3.2.2 分步机收	2

3.3 宿根性	2

3.4 甘蔗工艺成熟期	2

3.5 宜机性	2

4 宜机收蔗地整治	2

5 机收蔗的品种选择	2

5.1 宜机收获的甘蔗品种	2

5.2 甘蔗健康种苗（茎）	2

6 种植技术	3

6.1 种植时间	3

6.2 种植行距	3

7 培土管理	3

8 甘蔗收获方式	3

8.1 联合机收方式	3

8.2 分步式机收方式	3

9 收获机械选型与管理	3

9.1 收获机械选型	3

9.2 收获机械的任务与管理	4

9.2.1 任务分配	4

9.2.2 收获机械的管理	4

10 机械化收获	4

10.1 调度安排	4

10.2 运蔗车辆	4

10.3 机收蔗除杂系统	4

10.4 收获机具的故障处置	4

10.5 机收甘蔗的扣杂	5

11 作业质量要求	5

12 机收后的甘蔗宿根管理	5

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由云南省农业科学院甘蔗研究所提出。

本文件由中国农业技术推广协会归口。

本文件起草单位：云南省农业科学院甘蔗研究所、全国农业技术推广服务中心、热带作物生物育种全国重点实验室、福建农林大学、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、云南省英茂糖业（集团）有限公司、广东科学院南繁种业研究所、中国热带农业科学院热带生物技术研究所、广西农业机械研究院有限公司、云南省德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所。

本文件主要起草人：张跃彬、陈常兵、郭家文、张华、赵勇、胡朝晖、吴建明、王鞠萱、蔡文伟、莫建霖、杨光琴。

丘陵坡地甘蔗机械化收获技术规程

范围

# 本文件规定了丘陵坡地甘蔗机械化收获的蔗地整治、品种选择、种植技术、培土管理、甘蔗收获方式、收获机械选型与管理、机械化收获、作业质量要求、机收后的甘蔗宿根管理等九个主要环节的技术要求。

# 本文件适用于我国丘陵坡地甘蔗机械化收获作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# GB/T 10498  糖料甘蔗

# NY/T 2724  甘蔗脱毒种苗生产技术规程

# NY/T 2902  甘蔗联合收获机作业质量

# DB53/T 370  甘蔗温水脱毒种苗生产技术规程

术语和定义

# 下列术语和定义适宜于本文件。

  - 3.1 丘陵坡地蔗区  Sugarcane planted areas on hilly and sloping

甘蔗种植在坡度5度以上，20度以下的蔗区。

  - 3.2 机械化收获  Mechanical harvesting

在成熟期采用机械对甘蔗进行砍倒、去梢、剥叶、切断、去杂及装车运输到糖厂，联合机收或分步式机收的过程。

  - 3.2.1 联合机收 Combine harvesting

由联合收获机一次性完成甘蔗切梢、推倒、基部切割、喂入输送、剥叶（切段）、除杂，并投料至田间转运设备的切段式或整秆式收获方式。

  - 3.2.2 分步机收 multistep harvesting

通过机械割铺（堆）、集堆、转运的原料蔗，运至集中除杂点经机械切段除杂或整秆除杂，获得质量合格的原料蔗的机械化作业方式。

  - 3.3 宿根性  Sugarcane ratooning ability

上茬甘蔗收获后，下一茬蔗头萌发出苗生长和形成最终产量的能力。

  - 3.4 甘蔗工艺成熟期 Sugarcane matured period

甘蔗蔗糖分达到作为原料甘蔗收获糖分要求的时期。

  - 3.5 宜机性 Mechanization characteristic

机械作业过程中原料蔗损耗程度和机械作业后宿根萌发生长形成产量的特性。

宜机收蔗地整治

根据甘蔗机械化收获作业要求，实行大台面蔗地改造。对坡度较大山地，环山进行蔗地整治，尽可能延长蔗地长度，宽度达到中小型甘蔗收获机作业要求，提高收获机械的可作业面积。

机收蔗的品种选择

  - 5.1 宜机收获的甘蔗品种

采用适宜机械化收获的甘蔗品种，在种植时选择中大茎、抗倒性好、宿根性强、容易脱叶、宜机性好的高产高糖品种。为便于机械化连续作业，同一片蔗区，选择成熟期相同的品种。

  - 5.2 甘蔗健康种苗（茎）

采用甘蔗健康种苗，选择温水脱毒种苗（茎）种植，按DB53/T 370执行，或组织培养脱毒的二级种茎进行种植，按NY/T 2724执行 。

6 种植技术

  - 6.1 种植时间

宜进行早春植，采用甘蔗联合种植机在立春前后下种，下种、施肥、覆土后进行地膜覆盖作业，同一片蔗区统筹种植时间。

  - 6.2 种植行距

加大种植行距，在100厘米以上，同一片蔗区实行统一行距，便于机械化收获作业。

7 培土管理

甘蔗进入伸长期，采用施肥培土机进行施肥及培土作业；培土到甘蔗茎秆根部，避免出现“火山口”，保证甘蔗茎秆根部位置土面最高，以利于甘蔗收割机割刀顺利切割。

8 甘蔗收获方式

  - 8.1 联合机收方式

采用中小型切段式或整杆式联合收获机对甘蔗逐行收割，采用装载机、抓蔗机对联合收获机的原料蔗收集转运至运输车，及时送往糖厂入榨。

  - 8.2 分步式机收方式

采用轻简型割铺机、割堆机或人工方式逐行收割，尽量贴近土面切割，土表留茬<5cm。采用抓蔗机将收割铺放在田间的甘蔗转移至田边地头进行集堆或直接装载上运输车，运送到集中除杂站进行除杂，除杂后原料蔗及时送往糖厂入榨。

9 收获机械选型与管理

  - 9.1 收获机械选型

根据单元糖厂丘陵蔗地坡度、田块大小、农艺要求、机械性能等因素选择适宜的中小型甘蔗收获机械或分步式收获机组。

  - 9.2 收获机械的任务与管理

  - 9.2.1 任务分配

在榨季开始前规划确定每台收获机的收获区域，分配机收任务，尽可能提高每台机械收获的效率和质量，避免机械闲置或长距离转场使用。

  - 9.2.2 收获机械的管理

制糖企业应将收获机械纳入工作管理范围，对甘蔗收获机械进行统一编号，建立档案，掌握每台收获机（或机组）的收获能力、作业状态和机手服务水平，收获机械数量应与蔗区甘蔗总量相匹配，防止无序竞争。

10 机械化收获

  - 10.1 调度安排

制糖企业糖厂在开榨前应召集糖厂管理人员、机收组织、农业生产管理部门等召开机收前的工作协调会议，对榨季甘蔗生产情况、计划机收面积和产量、机收甘蔗的要求、机械作业综合调度等进行统一安排和培训。在整个榨季，应确保甘蔗收获机的作业规模效率达机收能力的80%以上，确保农机户的经济效益。

  - 10.2 运蔗车辆

由制糖企业根据机械收获量、运输距离、地块类型，统一调度配套车辆，确保甘蔗收割机田间作业满负荷，避免因运输车延误造成甘蔗收割机等待误工；确保机收甘蔗24小时内进厂入榨。

  - 10.3 机收蔗除杂系统

为确保机收蔗段的顺利入榨，制糖企业要配套建设与切段式机收甘蔗相对应的卸蔗、除杂、蔗段输送槽等前处理工艺及设备。

  - 10.4 收获机具的故障处置

收获机械在作业期间出现故障，应及时组织进行维修并报备制糖企业就近安排备选收获机械进行收获，确保本蔗区甘蔗收获机械在榨季期间均能正常运行。

  - 10.5 机收甘蔗的扣杂

机收甘蔗应理性扣杂，机械化收获的甘蔗扣杂比例应适当低于实际含杂比例，不得高于实际含杂率。

11 作业质量要求

整杆式和切段式联合收获机的作业质量要求，参照NY/T 2902执行；糖料甘蔗的质量按GB/T 10498执行；分步式机收的作业质量要求参照且不低于甘蔗联合收获机的作业质量要求执行。

12 机收后的甘蔗宿根管理

甘蔗机收后，及时对宿根蔗进行破垄松蔸、施肥、覆膜等综合管理，确保宿根蔗早生快发，提高来年甘蔗的宿根产量和延长宿根年限，降低机械收获造成的缺塘、断垄等情况。

_________________________________